目 录

第一章  概况	 4

1.1前言	 4

1.2公司简介	 4

1.3政策介绍	 5

1.4政策申明	 5

第二章  组织边界	 7

2.1申请进行温室气体清单核查的组织机构及架构图	 7

2.2温室气体清单覆盖的组织边界描述	 7

2.3温室气体清单覆盖的组织机构	 7

2.4温室气体清单覆盖的组织机构平面图	 7

2.5温室气体清单盘查的相关工作人员及职责分工	 8

第三章  温室气体排放量	 10

3.1温室气体清单报告边界	 10

3.2本报告覆盖的时间段	 13

3.3主要性原则	 13

3.4排除门槛	 13

3.5实质性偏差	 13

3.6重要限度	 13

第四章  温室气体计算说明	 14

4.1温室气体种类说明	 14

4.2本年度温室气体排放量计算	 14

4.3计算过程中数据质量管理	 20

4.4计算过程中如何评价和减少不确定性	 23

4.5温室气体排放的量化方法	 24

4.6 活动数据收集和统计	 25

4.7 确定和计算排放因子	 26

4.8计算方法变更说明	 26

4.9排放系数变更说明	 26

4.10关于燃烧生物质带来的CO2直接排放	 26

第五章  基准年	 27

5.1基准年的选定	 27

5.2基准年排放情况	 27

5.3基准年选择变化以及基准年重新计算	 33

第六章  组织在减排方面的活动	 34

6.1减排目标	 34

6.2温室气体减量策略	 34

6.3 2023年已经实施的减排行动	 34

6.4 2024年减排行动计划	 34

第七章  查证	 35

7.1 内部核查	 35

7.2 外部核查	 35

第八章  报告书的责任、用途、目的与格式	 36

8.1报告书的责任	 36

8.2报告书的用途	 36

8.3报告书的目的	 36

8.4报告书的格式	 36

8.5报告书的取得与传播方式	 36

第九章  报告书的发行与管理	 38

附件 1 活动数据信息表	 39

附件 2 化石燃料排放因子表	 40

附件 3 其他质量平衡法计算的排放因子表	 41

附件 4 GWP 信息表	 42

附件 5 2023 年度排放量明细表	 43

附件 6 2023 年度数据质量评分表	 44

# 第一章  概况

# 1.1前言

全球气候暖化的问题及温室气体过量排放可能引发气候变迁和 影响， 目前已是全球所共同面临的重要环境议题与共识。

吴江市鑫旺升丝绸有限公司基于永续发展之环境理念和善尽企 业社会责任的义务，将积极致力于温室气体排放盘查与管制，以减缓 因此造成的全球暖化，期望通过本公司的管理，节约能源资源，为维 护全球生态环境之永续发展做出贡献。

# 1.2公司简介

吴江市鑫旺升丝绸有限公司成立于 2002 年，位于盛泽镇胜超路 299 号， 占地面积 52 亩，有机更新 50000 多平方米，总投资额 3.6 亿元。企业拥有员工 200 多人，引进新型津田驹 Z8100、Z8200 及其 它型号先进喷水织机 300 多台、新型津田驹 ZAX001 喷气织机 96 台、 进口整浆并 2 套、进口自动穿综机 2 台、假捻机、日发倍捻机等 200 多台、倒筒机、络丝机、分条整经机多台，配套设备齐全。

企业以生产充绒系列、功能性系列、天丝系列等时装流行面料产 品为主，销往日本（优衣库）、欧洲（ZARA）、美国（COSTCO）等国 内外多家服装品牌公司。同时通过 GRS 环保认证、SLCP 认证、INDITEX 认证、ISO9001 认证等多项资格认证。

企业注重人才培养，与苏州大学建立产学研合作机制，研究生工

作站，提升管理水准；注重科研创新，不断研发新型面料；注重技改， 投入大量资金提档升级；注重生态环保工作，安装监测设备对接管废 水进行自动检测。

企业获得高新技术企业资格证书，通过“清洁生产 ”、“两化融 合 ”等项目审核，并获得“江苏省首批四星级上云企业 ”荣誉称号。

2023 年度企业成功通过“五星级上云企业 ”、“市级绿色工厂 ”、 “市级节能量 ”项目审核，并荣获“产业更新示范企业 ”、“绿色发 展先进企业”以及“有效投入优秀企业 ”荣誉称号。

企业有近 20 年的生产历史，积累了丰富的生产经验，以“精湛 的技匠、匠心的设计、优良的品质、周到的服务 ”为宗旨，共同营造 “专业、时尚、创新、完美 ”为经营哲学的核心价值观。致力于纺织 业引领时尚潮流，为推动行业发展发挥标杆引领作用。

# 1.3政策介绍

自公司建成投产以来，公司领导和各部门负责人高度重视在生产 经营的节能减排问题，组织公司员工，群策群力，从细节入手，对生 产技术工艺、设备、管理等各个环节进行持续性地改进和创新，取得 了十分显著的成效。

# 1.4政策申明

气候变化已成为全球面对的挑战，地球的气候与环境因遭受温室 气体的影响正逐渐恶化。吴江市鑫旺升丝绸有限公司作为一家社会责 任感强的企业，为响应联合国气候变化框架公约与京都议定书等国际 规范，率先承担社会责任，自此将致力于温室气体排放盘查工作，以

利于本公司确实掌控及管理温室气体排放现况，并依据盘查结果，进 一步推动温室气体减量的相关计划。为落实科学发展观，追求卓越， 推进企业管理与国际标准接轨，本公司不断增强员工和其他相关方满 意度，与自然、社会和谐发展。

# 第二章  组织边界

# 2.1申请进行温室气体清单核查的组织机构及架构图

机构名称：吴江市鑫旺升丝绸有限公司

地址：苏州市吴江区盛泽镇胜超路 299 号 公司组织机构及架构图，如下图：

图 2.1 组织机构及架构图

# 2.2温室气体清单覆盖的组织边界描述

组织按照运营控制权原则确定的位于苏州市吴江区盛泽镇胜超 路 299 号的吴江市鑫旺升丝绸有限公司所有产生GHG 排放和清除量的 生产经营活动。

# 2.3温室气体清单覆盖的组织机构

温室气体清单覆盖的组织机构与吴江市鑫旺升丝绸有限公司组 织机构相同，见图 2.1。

# 2.4温室气体清单覆盖的组织机构平面图

图 2.2 厂区平面布置图

# 2.5温室气体清单盘查的相关工作人员及职责分工

（1）管理者代表：监督并提供执行温室气体量化和报告的人力

资源支持。

（2）财务部：负责召集相关部门并组成温室气体管理小组，规 划公司内 GHG 工作并协调相关部门进行配合一切 GHG 事务。

（3）核查小组：量化和报告书完成后进行检讨改善或系统核查 工作。

（4）量化和报告执行组：负责进行 GHG 量化和报告、数据搜集、 排放量计算、制作文件。

（5）行政部、设备部：负责协助对活动数据的证据收集。

# 第三章  温室气体排放量

# 3.1温室气体清单报告边界

本次报告边界如下：

表 3-1 报告边界

| 类别/子 类别 | 类别描述 | 类别 | 子类别 | 是否量 化 | 是否为主要 的间接排放 （类别 3 至 类别 6 适 用） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类别 1：GHG 直接排放和清除（tCO2e）（1） Category 1：Direct GHG emissions and removals in sources CO2e |  |  |  |  |
| 1.1 | 固定燃烧源的排放 Direct emissions from stationary combustion | 1 | 1.1 | NA | / |
| 1.2 | 移动燃烧源的排放 Direct emissions from mobile combustion | 1 | 1.2 | 是 | / |
| 1.3 | 工业过程排放和清除 Direct process emissions and removals arise from industrial process | 1 | 1.3 | NA | / |
| 1.4 | 来自人类活动的逸散排放 Direct fugitive emissions arise from the release of greenhouse gases anthropogenic systems | 1 | 1.4 | 是 | / |
| 1.5 | 土地利用、土地利用变化和林业产生的排放和清除 Direct emissions and removals from Land Use, Land Use Change and Forestry | 1 | 1.5 | NA | / |
| 2 | 类别 2：输入能源产生的 GHG 间接排放（tCO2e）（3） Category 2：Indirect GHG emissions from imported energy |  |  |  |  |
| 2.1 | 输入电力产生的间接排放 Indirect emissions from imported electricity | 2 | 2.1 | 是 | / |
| 2.2 | 输入能源产生的间接排放 Indirect emissions from imported energy | 2 | 2.2 | 是 | / |
| 3 | 类别 3： 运输产生的间接 GHG 排放 Category 3：Direct GHG emissions from transportation |  |  |  |  |
| 3.1 | 货物上游运输和配送产生的排放 Emissions from upstream transport and distribution for goods | 3 | 3.1 | 否 | 否 |
| 3.2 | 货物下游运输和配送产生的排放 Emissions from downstream transport and distribution for goods | 3 | 3.2 | 否 | 否 |
| 3.3 | 员工通勤产生的排放 Emissions from employee commuting include emissions related to the transporting of employees from homes to their workplaces | 3 | 3.3 | 否 | 否 |
| 3.4 | 客户和访客交通产生的排放 Emissions from client and visitors transport | 3 | 3.4 | 否 | 否 |
| 3.5 | 商务差旅产生的排放 Emissions from business travels | 3 | 3.5 | 否 | 否 |
| 4 | 类别 4：组织所用产品产生的间接 GHG 排放 Category 4：Indirect GHG emissionsfrom |  |  |  |  |

| 类别/子 类别 | 类别描述 | 类别 | 子类别 | 是否量 化 | 是否为主要 的间接排放 （类别 3 至 类别 6 适 用） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | products used by organization |  |  |  |  |
| 4.1 | 购买货物产生的排放 Emissions from purchased goods | 4 | 4.1 | 否 | 否 |
| 4.2 | 资本货物产生的排放 Emissions from capital goods | 4 | 4.2 | 否 | 否 |
| 4.3 | 固体和液体废物处置产生的排放 Emissions from the disposal of solid and liquid waste | 4 | 4.3 | 否 | 否 |
| 4.4 | 资产使用产生的排放 Emissions from the use of assets | 4 | 4.4 | 否 | 否 |
| 4.5 | 使用上述子类别中未包含的服务（咨询、清洁、维 护、邮件递送、银行等）产生的排放 Emissions from purchased the use of services that are not described in the above subcategories(consulting, cleaning, maintenance, mail delivery, bank,etc.) | 4 | 4.5 | 否 | 否 |
| 5 | 类别 5：与使用组织产品相关的直接 GHG 排放 Category 5：Indirect GHG emissions associated with the use of products from the organization |  |  |  |  |
| 5.1 | 产品使用阶段产生的 GHG 排放或清除 Emissions or removals from the use stage of the product | 5 | 5.1 | 否 | 否 |
| 5.2 | 下游租赁资产产生的排放 Emissions from downstream leased assets | 5 | 5.2 | 否 | 否 |
| 5.3 | 产品使用寿命结束阶段产生的排放 Emissions from end of life stage of the products | 5 | 5.3 | 否 | 否 |
| 5.4 | 投资产生的排放 Emissions from investments | 5 | 5.4 | 否 | 否 |
| 6 | 类别 6： 其他 GHG 源的间接 GHG 排放 Category 6：Indirect GHG emissions from other sources | 6 | / |  |  |

需要量化的排放源如下表所示：

表 3-2 排放源表

| 排放源 编号 Serial Number of Emissi on Source s | 排放源基本数据 Basic Data of Emission Sources |  |  |  |  | 可能产生温室气体种类 Possible types of Greenhouse Gases |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原燃物料 名称 Fuel and Material Descript ion | 设备名 称 Activi ty or Facili ty | ISO14064- 1：2018 类 别 | ISO14064- 1：2018 子 类别 | 排放型 式 Emissi on Type | CO 2 | CH 4 | N2 O | HFC s | PFC s | SF 6 | NF 3 |
| 1 | 柴油 | 叉车 | 1 | 1.2 | T | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

| 排放源 编号 Serial Number of Emissi on Source s | 排放源基本数据 Basic Data of Emission Sources |  |  |  |  | 可能产生温室气体种类 Possible types of Greenhouse Gases |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原燃物料 名称 Fuel and Material Descript ion | 设备名 称 Activi ty or Facili ty | ISO14064- 1：2018 类 别 | ISO14064- 1：2018 子 类别 | 排放型 式 Emissi on Type | CO 2 | CH 4 | N2 O | HFC s | PFC s | SF 6 | NF 3 |
| 2 | 制冷剂 R22 | 冷干机 | 1 | 1.4 | F |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 制冷剂 R134a | 冷水机 组 | 1 | 1.4 | F |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 制冷剂 R410A | 空调 | 1 | 1.4 | F |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | CH4 | 化粪池 | 1 | 1.4 | F |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 外购电网 电 | 厂内用 电设备 | 2 | 2.1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 自发光伏 电 | 厂内用 电设备 | 2 | 2.1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 外购热力 | 厂内用 热设备 | 2 | 2.2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

# 3.2本报告覆盖的时间段

本报告所涵盖时间段为 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日。

# 3.3主要性原则

综合考虑技术可行性、成本可行性和目标客户的需求，本次盘查 对其它间接排放（类别3 至类别6）的排放源不予以量化。在后续年 度盘查中逐步纳入类别 3-类别6 排放源的量化。

# 3.4排除门槛

单个源排除门槛为 0.5%，总排除量不超过组织总排放量的 1%。

# 3.5实质性偏差

本公司实质性偏差设为：5%。

即因遗漏，错误或错误解释导致组织层次排放量偏差 5%以内的， 被认为可接受偏差范围，不对本组织的 GHG 管理和或决策产生影响。

# 3.6重要限度

考虑到 GHG 盘查的技术以及其它诸多要素可能影响基准年的数 据，本公司重要限度值定为 5%。

# 第四章  温室气体计算说明

# 4.1温室气体种类说明

根据 ISO14064-1：2018 的要求，包括六类温室气体，即二氧化碳  （CO2 ）、甲烷（CH4 ）、氧化亚氮（N2O）、三氟化氮（NF3 ）、六氟化  硫（SF6）和其他相关 GHG 组（氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs） 等）。

本组织本次盘查涉及的温室气体有二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、 氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）4 类温室气体。

# 4.2本年度温室气体排放量计算

2023 年度各排放源温室气体排放情况如下表所示 表 4-1 排放源温室气体排放计算表

| 排放源编 号 Serial Number of Emissions Source | 排放源基本数据 Emissions Source Basic Data |  |  |  | 总计 (Sum) t-CO2e | 占总排放量 百分比(%) Percentage of Total Emissions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原燃物料名称 Fuel and Material Description | 设备名称 Activity or Facility | 活动数据 Activity Data | 单位 Unit |  |  |
| 1 | 柴油 | 叉车 | 1740.48 | kg | 6.10 | 0.07% |
| 2 | 制冷剂 R22 | 冷干机 | 0.00 | kg | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 制冷剂 R134a | 冷水机组 | 0.00 | kg | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 制冷剂 R410A | 空调 | 0.00 | kg | 0.00 | 0.00% |
| 5 | CH4 | 化粪池 | 3039.53 | kgBOD | 10.18 | 0.12% |
| 6 | 外购电网电 | 厂内用电 设备 | 12370808.00 | kWh | 7,055.07 | 81.44% |
| 7 | 自发光伏电 | 厂内用电 设备 | 1070600.00 | kWh | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 外购热力 | 厂内用热 设备 | 14473.28 | GJ | 1,592.06 | 18.38% |

15

2023 年度组织层次排放总量如下表所示：

表 4-2 2023 年度组织层次温室气体排放量

| 类别/子 类别 | 类别描述 | 类别 | 子类别 | 是否量 化 | 排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 排放比 例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类别 1：GHG 直接排放和清除（tCO2e）（1） Category 1：Direct GHG emissions and removals in sources CO2e |  |  |  | 16.27 | 5.51 | 10.18 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19% |
| 1.1 | 固定燃烧源的排放 Direct emissions from stationary combustion | 1 | 1.1 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1.2 | 移动燃烧源的排放 Direct emissions from mobile combustion | 1 | 1.2 | 是 | 6.10 | 5.51 | 0.01 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07% |
| 1.3 | 工业过程排放和清除 Direct process emissions and removals arise from industrial process | 1 | 1.3 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1.4 | 来自人类活动的逸散排放 Direct fugitive emissions arise from the release of greenhouse gases anthropagenic systems | 1 | 1.4 | 是 | 10.18 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12% |
| 1.5 | 土地利用、土地利用变化和林 业产生的排放和清除 Direct emissions and removals from Land Use, Land Use Change and Forestry | 1 | 1.5 | NA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 类别 2：输入能源产生的 GHG 间接排放（tCO2e）（3） Category 2：Indirect GHG emissions from imported energy |  |  |  | 8647.13 | 8647.1 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.81% |

| 类别/子 类别 | 类别描述 | 类别 | 子类别 | 是否量 化 | 排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 排放比 例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 输入电力产生的间接排放 Indirect emissions from imported electricity | 2 | 2.1 | 是 | 7055.07 | 7055.0 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.44% |
| 2.2 | 输入能源产生的间接排放 Indirect emissions from imported energy | 2 | 2.2 | 是 | 1592.06 | 1592.0 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.38% |
| 3 | 类别 3：运输产生的间接 GHG 排放 Category 3：Direct GHG emissions from transportation |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3.1 | 货物上游运输和配送产生的 排放 Emissions from upstream transport and distribution for goods | 3 | 3.1 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3.2 | 货物下游运输和配送产生的 排放 Emissions from downstream transport and distribution for goods | 3 | 3.2 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3.3 | 员工通勤产生的排放 Emissions from employee communiting include emissions related to the transporting of employees from homes to their workplaces | 3 | 3.3 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3.4 | 客户和访客交通产生的排放 Emissions from client and visiotors transport | 3 | 3.4 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3.5 | 商务差旅产生的排放 Emissions from business | 3 | 3.5 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| 类别/子 类别 | 类别描述 | 类别 | 子类别 | 是否量 化 | 排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 排放比 例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | travels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 类别 4：组织所用产品产生的间接 GHG 排放 Category 4：Indirect GHG emissions from products used by organization |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4.1 | 购买货物产生的排放 Emissions from purchased goods | 4 | 4.1 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4.2 | 资本货物产生的排放 Emissions from capital goods | 4 | 4.2 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4.3 | 固体和液体废物处置产生的 排放 Emissions from the disposal of solid and liquid waste | 4 | 4.3 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4.4 | 资产使用产生的排放 Emissions from the use of assets | 4 | 4.4 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4.5 | 使用上述子类别中未包含的 服务（咨询、清洁、维护、邮 件递送、银行等）产生的排放 Emissions from purchased the use of services that are not described in the above subcategaries(consulting, cleaning, maintenance, mail delivert, bank,etc.) | 4 | 4.5 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 类别 5：与使用组织产品相关的直接 GHG 排放 Category 5：Indirect GHG emissions associated with the use of products from the organization |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| 类别/子 类别 | 类别描述 | 类别 | 子类别 | 是否量 化 | 排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 排放比 例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 产品使用阶段产生的 GHG 排 放或清除 Emissions or removals from the use stage of the product | 5 | 5.1 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5.2 | 下游租赁资产产生的排放 Emissions from downstream leased assets | 5 | 5.2 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5.3 | 产品使用寿命结束阶段产生 的排放 Emissions from end of life stage of the products | 5 | 5.3 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5.4 | 投资产生的排放 Emissions from investments | 5 | 5.4 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 类别 6： 其他 GHG 源的间接 GHG 排放 Category 6：Indirect GHG emissions from other sources |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 Total |  |  |  |  | 8663 | 8652.6 4 | 10.18 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% |

表 4-3 2023 年各类别温室气体排放表

| 类别 Catego ry | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 温室气体排放 量总计 GHG Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 1 Catego ry 1 | 排放量(t-CO2e/年) | 5.51 | 10.18 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.27 |
|  | 占总排放量比例 | 0.06% | 0.12% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
| 类别 2 | 排放量(t-CO2e/年) | 8647.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,647.13 |

| 类别 Catego ry | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 温室气体排放 量总计 GHG Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catego ry 2 | 占总排放量比例 | 99.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99.81% |
| 类别 3 Catego ry 3 | 排放量(t-CO2e/年) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 占总排放量比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 类别 4 Catego ry 4 | 排放量(t-CO2e/年) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 占总排放量比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 类别 5 Catego ry 5 | 排放量(t-CO2e/年) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 占总排放量比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 类别 6 Catego ry 6 | 排放量(t-CO2e/年) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 占总排放量比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 合计 Total | 排放量(t-CO2e/年) | 8652.64 | 10.18 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,663 |
|  | 占总排放量比例 | 99.88% | 0.12% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |

# 4.3计算过程中数据质量管理

公司建立并实施了温室气体控制程序，对于 GHG 相关信息进行日常管理，包括各个数据来源、相应电子文件或 纸本文件的保存方式和保存年限等。各工作阶段数据质量控制流程如下表所示

表 4-4 各工作阶段数据质量控制流程

| 作业阶段 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 数据收集、输入及处理作业 | 1.检查输入数据是否错误 2.检查完整性或是否漏填。 3.确保在适当版本的电子文档中操作。 |
| 依照数据建立文件 | 1.确认表格中全部一级数据（包括参考数据）的来源。 2.检查引用的文献均已建档保存。 3.检查以下相关的选定假设与原则均已建档保存：边界、基线年、方法、作业数据、排放系数及其他参数。 |
| 计算排放与检查计算 | 1.检查排放单位、参数及转换系数是否标出。 2.检查计算过程中，单位是否正确使用。 3.检查转换系数。 4.检查表格中数据处理步骤。 5.检查表格中输入数据与演算数据，应有明显区分。 6.检查计算的代表性样本。 7.以简要的算法检查计算。 8.检查不同排放源类别，以及不同排放源的数据加总。 9.检查不同时间与年限的计算方式，输入与计算的一致性。 |

表4.5 具体数据质量控制流程

| 数据类型 | 工作重点 |
| --- | --- |
| 排放系数及其他系数 | 1.排放系数及其他参数的引用是否正确。 2.系数或参数与活动水平数据的单位是否吻合。 3.单位转换因子是否正确。 |
| 活动数据 | 1.数据统计工作是否具有延续性。 2.历年相关数据是否相一致。 3.同类型设施/部门的活动水平数据交叉比对。 4.活动水平数据与产品产能是否具有要关性。 |

| 数据类型 | 工作重点 |
| --- | --- |
|  | 5.活动水平数据是否因基准年重新计算而随之变动。 |
| 排放量计算 | 1.排放量计算表内建立的公式是否正确。 2.历年排放量估算是否相一致。 3.同类型设施/部门的排放量交叉比对。 4.排放量与产品产能是否有相关性。 |

# 4.4计算过程中如何评价和减少不确定性

根据下表对活动数据、排放因子数据的数据质量等级进行评分。 表 4-6 数据质量评分表

| 数据种类 |  | 数据质量等级评分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动 数据 | 评分 | 6 |  | 3 |  | 1 |  |
|  | 类别 | 连续测量的数据 |  | 间歇测量的数据 |  | 自行推估的数据 |  |
| 排放 因子 | 评分 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 类别 | 测量/质量平衡所 得的排放因子 | 相同工艺或设备 的经验排放因子 | 设备制造商提 供的排放因子 | 区域排 放因子 | 国家排 放因子 | 国际排 放因子 |

对各排放源的数据按上表的内容进行评分后，用如下公式计算温 室气体数据质量总评分：

温室气体数据质量总评分=∑源 i 活动数据评分值×源 i 排放因 子评分值×源 i 排放量÷组织总排放量

排放因子优先选择顺序：

——测量/质量平衡获得的排放因子 ——相同工艺/设备的经验排放因子 ——设备制造商提供的排放因子

——区域排放因子

——国家排放因子 ——国际排放因子

从数据质量管理角度，建议今后在可行情况下测量数据通过质量 平衡获取排放因子，多关注地区、国家公布的最新排放因子，按优先 顺序优选排放因子，以提高数据质量。

按照下表得到温室气体排放的数据等级，分为 L1~L6 六个等级 （如下表所示），数据质量依次递减。

表 4-7 温室气体清单质量等级表

| 数据等级（L） | 数据质量总评分（S）数值范围 |
| --- | --- |
| L1 | 31-36 |
| L2 | 25-30 |
| L3 | 19-24 |
| L4 | 13-18 |
| L5 | 7-12 |
| L6 | 1-6 |

经计算，2023年度排放量的总评分为11.98分，等级为L5，见2023 年度温室气体盘查清册。今后公司将严格管理温室气体排放数据，努 力提高数据质量。数据质量评分表见附件6。

# 4.5温室气体排放的量化方法

所用的量化方法为排放因子法和质量平衡法。 注：质量平衡法是一种特殊的排放因子法。

### （1）排放因子法

适用于化石燃料/外购电力、热力产生的排放：

温室气体排放量（GHG）= 活动数据×排放因子

此方法适用于移动源化石燃料燃烧（柴油）、外购电力、外购热 力产生的间接排放。

对于化石燃料燃烧排放活动数据为质量单位 kg（柴油），外购 电力活动数据为kWh，外购热力活动数据为 GJ。

注 1：柴油密度：0.84 kg/L，来源中国石油油品信息，《柴油 属性介绍》。

注 3： 蒸汽平均温度 250℃ , 表压 0.85MPa，对应绝压 0.95 MPa， 查 easyqueryV2.8 焓值软件，获得对应焓值 2943.62kJ/kg。计算蒸

汽热量=蒸汽流量（吨） ×（蒸汽焓值-83.74kJ/kg） ÷1000

### （2）生活废水CH4逸散：

温室气体排放量（CH4 ）= 全年总 BOD×甲烷产生因子

生活废水活动数据为全年总 BOD 产量。根据如下公式计算：

TOW = P×BOD×0.001×I×天数

式中：

TOW：清单年份废水中的有机物总量，单位为 kg BOD/年； P：清单年份的国家人口，单位为人；

BOD：清单年份特定国家人均 BOD，单位为 g/人/天； 0.001：从 g BOD 到 kg BOD 的换算；

I：排入下水道的附加工业 BOD 修正因子（收集的缺省值是 1.25， 未收集的缺省值是 1.00）。

表 4-8 2023 年度总 BOD 计算表

| 年度 | 全年人天数 | 总 BOD，kg |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 60790.5 | 3039.53 |

注 1：公司生活废水进化粪池处理后，排入生化污水处理厂，进 行深度处理，故下水道修正系数取 1.25；

注 2：每人每天产 BOD 产量采用 IPCC 第 5 卷第 6 章表 6.4，亚洲 区推荐的 BOD 值，及 40gBOD/(人 ·天)。

### （2）质量平衡法

此方法适用于制冷剂逸散产生的排放。 对于制冷剂逸散使用的单位为 kg。

# 4.6 活动数据收集和统计

各排放源活动数据收集、证据文件类型和保存部门如附件 1 活动 数据信息表所示。

# 4.7 确定和计算排放因子

排放因子法确定和计算的排放因子见附件 2 和 3 排放因子法确 定和计算的排放因子信息表。

# 4.8计算方法变更说明

计算方法没有变更。

# 4.9排放系数变更说明

排放系数没有变更。

# 4.10关于燃烧生物质带来的CO2直接排放

由于本公司无生物质的燃烧，因此未产生燃烧物质带来的 CO2。

# 第五章  基准年

# 5.1基准年的选定

采用固定基准年，即以2023 年第一个盘查年作为基准年。

# 5.2基准年排放情况

2023 年基准年温室气体排放总量为 8,663 tCO2e，类别一温室气体排放量为 16.27 tCO2e，类别二温室气体排 放量为 8,647.13 tCO2e，单位产值碳排放强度为 0.8676 tCO2e/万元。

表 5-1 基准年组织层次温室气体排放量

| 类别/子 类别 | 类别描述 | 类别 | 子类别 | 是否量 化 | 排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 排放比 例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类别 1：GHG 直接排放和清除（tCO2e）（1） Category 1：Direct GHG emissions and removals in sources CO2e |  |  |  | 16.27 | 5.51 | 10.18 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19% |
| 1.1 | 固定燃烧源的排放 Direct emissions from stationary combustion | 1 | 1.1 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1.2 | 移动燃烧源的排放 Direct emissions from mobile combustion | 1 | 1.2 | 是 | 6.10 | 5.51 | 0.01 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07% |
| 1.3 | 工业过程排放和清除 Direct process emissions and removals arise from industrial process | 1 | 1.3 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| 类别/子 类别 | 类别描述 | 类别 | 子类别 | 是否量 化 | 排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 排放比 例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | 来自人类活动的逸散排放 Direct fugitive emissions arise from the release of greenhouse gases anthropagenic systems | 1 | 1.4 | 是 | 10.18 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12% |
| 1.5 | 土地利用、土地利用变化和林 业产生的排放和清除 Direct emissions and removals from Land Use, Land Use Change and Forestry | 1 | 1.5 | NA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 类别 2：输入能源产生的 GHG 间接排放（tCO2e）（3） Category 2：Indirect GHG emissions from imported energy |  |  |  | 8647.13 | 8647.1 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.81% |
| 2.1 | 输入电力产生的间接排放 Indirect emissions from imported electricity | 2 | 2.1 | 是 | 7055.07 | 7055.0 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.44% |
| 2.2 | 输入能源产生的间接排放 Indirect emissions from imported energy | 2 | 2.2 | 是 | 1592.06 | 1592.0 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.38% |
| 3 | 类别 3：运输产生的间接 GHG 排放 Category 3：Direct GHG emissions from transportation |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3.1 | 货物上游运输和配送产生的 排放 Emissions from upstream transport and distribution for goods | 3 | 3.1 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3.2 | 货物下游运输和配送产生的 排放 Emissions from downstream transport and distribution | 3 | 3.2 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| 类别/子 类别 | 类别描述 | 类别 | 子类别 | 是否量 化 | 排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 排放比 例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | for goods |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 员工通勤产生的排放 Emissions from employee communiting include emissions related to the transporting of employees from homes to their workplaces | 3 | 3.3 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3.4 | 客户和访客交通产生的排放 Emissions from client and visiotors transport | 3 | 3.4 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3.5 | 商务差旅产生的排放 Emissions from business travels | 3 | 3.5 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 类别 4：组织所用产品产生的间接 GHG 排放 Category 4：Indirect GHG emissions from products used by organization |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4.1 | 购买货物产生的排放 Emissions from purchased goods | 4 | 4.1 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4.2 | 资本货物产生的排放 Emissions from capital goods | 4 | 4.2 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4.3 | 固体和液体废物处置产生的 排放 Emissions from the disposal of solid and liquid waste | 4 | 4.3 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4.4 | 资产使用产生的排放 Emissions from the use of assets | 4 | 4.4 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

| 类别/子 类别 | 类别描述 | 类别 | 子类别 | 是否量 化 | 排放量 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 排放比 例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | 使用上述子类别中未包含的 服务（咨询、清洁、维护、邮 件递送、银行等）产生的排放 Emissions from purchased the use of services that are not described in the above subcategaries(consulting, cleaning, maintenance, mail delivert, bank,etc.) | 4 | 4.5 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 类别 5：与使用组织产品相关的直接 GHG 排放 Category 5：Indirect GHG emissions associated with the use of products from the organization |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5.1 | 产品使用阶段产生的 GHG 排 放或清除 Emissions or removals from the use stage of the product | 5 | 5.1 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5.2 | 下游租赁资产产生的排放 Emissions from downstream leased assets | 5 | 5.2 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5.3 | 产品使用寿命结束阶段产生 的排放 Emissions from end of life stage of the products | 5 | 5.3 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5.4 | 投资产生的排放 Emissions from investments | 5 | 5.4 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 类别 6： 其他 GHG 源的间接 GHG 排放 Category 6：Indirect GHG emissions from other sources |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 Total |  |  |  |  | 8663 | 8652.6 4 | 10.18 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% |

表 5-2 基准年各类别温室气体排放表

| 类别 Catego ry | 温室气体 | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 | 温室气体排放 量总计 GHG Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 1 Catego ry 1 | 排放量(t-CO2e/年) | 5.51 | 10.18 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.27 |
|  | 占总排放量比例 | 0.06% | 0.12% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
| 类别 2 Catego ry 2 | 排放量(t-CO2e/年) | 8647.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,647.13 |
|  | 占总排放量比例 | 99.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99.81% |
| 类别 3 Catego ry 3 | 排放量(t-CO2e/年) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 占总排放量比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 类别 4 Catego ry 4 | 排放量(t-CO2e/年) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 占总排放量比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 类别 5 Catego ry 5 | 排放量(t-CO2e/年) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 占总排放量比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 类别 6 Catego ry 6 | 排放量(t-CO2e/年) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 占总排放量比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 合计 Total | 排放量(t-CO2e/年) | 8652.64 | 10.18 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,663 |
|  | 占总排放量比例 | 99.88% | 0.12% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |

32

# 5.3基准年选择变化以及基准年重新计算

考虑到 GHG 盘查的技术以及其它诸多要素可能影响基准年的数  据，本公司基于下列情况变化导致本公司总体排放量（二氧化碳当量） 变化与基准年相比较，变化幅度大于重要限度 5% (±5%）时,需重新  进行基准年的计算：

1 、   报告或组织边界的结构变化（如兼并、收购或剥离）；

2 、   计算方法学或排放因子的变化；

3 、   发现重大的一个或若干个累积的错误。

当设施生产层次上（例如设施的启动和关闭）发生变化时，不应 对基准年的 GHG 清单进行重新计算。

# 第六章  组织在减排方面的活动

# 6.1减排目标

2023 年基准年温室气体排放总量为 8,663 tCO2e，类别一温室气 体排放量为 16.27 tCO2e，类别二温室气体排放量为 8,647.13 tCO2e， 单位产值碳排放强度为 0.8676 tCO2e/万元。

2023 年为第一个盘查年，作为基准年。

结合本公司的行业特征，确定 2024 年度减排目标为在 2023 年 度碳排放强度上降低 0.5%，即 0.8633 tCO2e/万元。

# 6.2温室气体减量策略

通过本报告 GHG 排放量，可以知道，能源间接温室气体排放是 本公司最大的温室气体排放，本公司将致力于：

1、推动节约能源活动，降低电力使用（如进行节能改造或新技 术的运用）；

2、使用节能设备，降低能源使用（如使用节能灯具等）；

3、依托数字化手段及物联设备，进行数据采集、监管及流程优 化，从而有效降低碳排放。

# 6.3 2023年已经实施的减排行动

2023 年已经实施的减排行动如下所示：

1、2023 年节能改造项目：更新照明设备，安装 LED 节能灯、楼 道声控灯等；新上光伏设施；更新一批电机及设备。

# 6.4 2024年减排行动计划

1、储能项目：计划新上 2MW/4.3MWh 分布式储能电站。

2、设备更新项目：计划对一批喷水织机进行淘汰更新。

# 第七章  查证

# 7.1 内部核查

根据温室气体控制程序和内部审核控制程序规定，每年由财务部 针对温室气体排放、清除的管理组织各内审员进行一次内部核查。

本次内审时间由财务部策划推行，主要侧重排放源的识别、活动 水平和排放因子的准确性进行核查。本次内审发现公司的温室气体管 理 体 系 建 立 、 运 行 以 来 ， GHG 源 辨 识 、 量 化 等 过 程 符 合 ISO 14064-1:2018 标准要求，未发现不符合项，出具的 GHG 报告与公司 实际情况相符，具有较高的可信性，可以接受外部第三方的现场核查。

# 7.2 外部核查

本公司 2023 年度外部核查时间为 2024 年 4 月 29 日，由华测认 证有限公司（CTI）进行第三方现场核查。

本次外部核查开具 0 个不符合项。公司的温室气体核查报告基于 合理保证等级。

# 第八章  报告书的责任、用途、 目的与格式

# 8.1报告书的责任

本报告书目前无来自客户、法律法规等方面的额外报告要求。

吴江市鑫旺升丝绸有限公司按照 ISO14064-1编制盘查清册完成

盘查报告书并委托第三方予以核查。

本公司财务部对本报告书全面负责。

# 8.2报告书的用途

吴江市鑫旺升丝绸有限公司的温室气体盘查为满足管理需要，并 自愿对公众公开，欢迎社会各界监督，同时本报告书也供本公司管理 层在决策时提供参考，对设定未来的减排计划提供依据，以承担企业 更多的社会责任。

# 8.3报告书的目的

本公司温室气体报告书目的在于：

为内部建立管理温室气体追踪减量的绩效，及早适应国家和国际 的趋势；

说明本公司的温室气体信息，以此来提高企业社会形象。

# 8.4报告书的格式

如报告书所展现，本公司财务部依据 ISO14064-1:2018 制作本报 告书，并经财务部负责人批准后发布。

# 8.5报告书的取得与传播方式

本报告书内容可向下列单位咨询： 联系人姓名：翟雅芳

职务：财务

部门：财务部

电话 : 15262689106

地址：苏州市吴江区盛泽镇胜超路 299 号

# 第九章  报告书的发行与管理

本报告书由吴江市鑫旺升丝绸有限公司财务部负责编制。 本报告书需经公司认可程序，由总经理批准后正式发行。 本报告书依照 ISO14064-1:2018 标准的要求编制。

本报告书 2023 年开始每年年初编制一次，相应的盘查清册也应 每年编制一次，在编制过程中应尽量采用更新后的排放因子或量化方 法。一般情况下每年第一季度对上一年的温室气体进行盘查，并形成 报告。如公司的运营边界发生变化，则需要即刻组织进行温室气体的 重新盘查，并确定基准年是否有变化，形成新的盘查报告书，按照程 序进行发布。

温室气体盘查清册、报告由第三方按照合理保证级别核证。

# 附件 1 活动数据信息表

| 排放源编号 Serial Number of Emission Sources | 排放源基本数据 Basic Data of Emission Sources |  |  |  | 排放源活动数据 Activity Data of Emission Source |  |  |  | 活动数 据类别 | 活动 数据 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原燃物料名称 Fuel and Material Description | 设备名称 Activity or Facility | 类别 Category | 排放型式 Emission Type | 活动数据 Activity Data | 单位 Unit | 数据佐证资料 Corresponding Forms and Evidence | 保管单位 Keeping Unit of Forms and Evidence |  |  |
| 1 | 柴油 | 叉车 | 1 | T | 1740.48 | kg | 《2023 年柴油发票》 | 财务部 | 2 | 3 |
| 2 | 制冷剂 R22 | 冷干机 | 1 | F | 0.00 | kg | 《2023 年度制冷设备充装台账》 | 设备部 | 3 | 1 |
| 3 | 制冷剂 R134a | 冷水机组 | 1 | F | 0.00 | kg | 《2023 年度制冷设备充装台账》 | 设备部 | 3 | 1 |
| 4 | 制冷剂 R410A | 空调 | 1 | F | 0.00 | kg | 《2023 年度制冷设备充装台账》 | 设备部 | 3 | 1 |
| 5 | CH4 | 化粪池 | 1 | F | 3039.53 | kgBOD | 人天数来源于企业统计，根据《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》 中公式通过全年平均人数和平均生 产天数计算总 BOD | 行政部 | 3 | 1 |
| 6 | 外购电网电 | 厂内用电设备 | 2 | 0 | 12370808.00 | kWh | 《2023 年能源消耗及产值统计表》 | 财务部 | 1 | 6 |
| 7 | 自发光伏电 | 厂内用电设备 | 2 | 0 | 1070600.00 | kWh | 《2023 年能源消耗及产值统计表》 | 财务部 | 1 | 6 |
| 8 | 外购热力 | 厂内用热设备 | 2 | 0 | 14473.28 | GJ | 《2023 年能源消耗及产值统计表》 | 财务部 | 1 | 6 |

# 附件 2 化石燃料排放因子表

| 燃料种类 | 热值，kJ/kg,kJ/m3 | 氧化率 | 基于热值排放系数,kg GHG/TJ |  |  | 排放因子,kg GHG/kg，kg GHG/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据来源 | GB/T 2589-2020 | 保守取值 | IPCC-2006 缺省值 |  |  | 计算值 |  |  |
|  | A | B | C |  |  | D=A*B*C/1000000000 |  |  |
|  |  |  | CO2 | CH4 | N2O | CO2 | CH4 | N2O |
| 柴油（固定） | 42705 | 100% | 74100 | 3 | 0.6 | 3.1644405 | 0.000128115 | 0.000025623 |
| 汽油(道路运输) | 43124 | 100% | 69300 | 25 | 8 | 2.98849320 | 0.00107810 | 0.00034499 |
| 柴油(非道路运输) | 42705 | 100% | 74100 | 4.15 | 28.6 | 3.1644405 | 0.000177226 | 0.001221363 |
| 柴油(道路运输) | 42705 | 100% | 74100 | 3.9 | 3.9 | 3.16444050 | 0.00016655 | 0.00016655 |

# 附件 3 其他质量平衡法计算的排放因子表

生态环境部，全国电网排放因子（2023 年更新）

自发光伏电：排放因子为 0。

热力因子采用《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》热力排放因子缺省值 0.11tCO2/GJ。 制冷剂逸散的排放因子为 1。

# 附件 4 GWP 信息表

| 温室气体名称 | GWP | 来源 |
| --- | --- | --- |
| CO2 | 1 | IPCC2021，第六次评估报告 |
| CH4 | 27.9 | IPCC2021，第六次评估报告 |
| N2O | 273 | IPCC2021，第六次评估报告 |
| SF6 | 25200 | IPCC2021，第六次评估报告 |
| R22 | 1960 | IPCC2021，第六次评估报告 |
| R134a | 1530 | IPCC2021，第六次评估报告 |
| R410A | 2255.5 | 2008 IPPC Volume 3 第 7 章：臭氧损耗物质氟化替代物 排放 表 7.8 掺配物（许多含 HFC 和/或 PFC） |

# 附件 5 2023 年度排放量明细表

| 排放源编 号 Serial Number of Emissions Source | 排放源基本数据 Emissions Source Basic Data |  |  |  | 温室气体排放量 t-CO2e Greenhouse Gas Emissions t-CO2e |  |  |  |  |  |  | 总计 (Sum) t-CO2e | 占总排放量 百分比(%) Percentage of Total Emissions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原燃物料名称 Fuel and Material Description | 设备名称 Activity or Facility | 活动数据 Activity Data | 单位 Unit | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |  |  |
| 1 | 柴油 | 叉车 | 1740.48 | kg | 5.51 | 0.0086 | 0.5803 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.10 | 0.07% |
| 2 | 制冷剂 R22 | 冷干机 | 0.00 | kg | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 制冷剂 R134a | 冷水机组 | 0.00 | kg | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 制冷剂 R410A | 空调 | 0.00 | kg | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00% |
| 5 | CH4 | 化粪池 | 3039.53 | kgBOD | 0.00 | 10.1763 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.18 | 0.12% |
| 6 | 外购电网电 | 厂内用电 设备 | 12370808.00 | kWh | 7,055.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7,055.07 | 81.44% |
| 7 | 自发光伏电 | 厂内用电 设备 | 1070600.00 | kWh | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 外购热力 | 厂内用热 设备 | 14473.28 | GJ | 1,592.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,592.06 | 18.38% |

# 附件 6 2023 年度数据质量评分表

| 原燃物料名称 Fuel and Material Description | 设备名称 Activity or Facility | 活动数据 种类 Quality Level of Activity Data | 排放系数种类 Quality Level of Emission Factor | 各排放源得分 Uncertainty Level |  |  | 排放量 (tCO2e) GHG emissions | 占总排放量 百分比(%) Percent of Total Inventory | 排放量数据 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 活动数 据得分 | 排放因 子得分 | 合计 Uncertainty Total |  |  |  |
| 柴油 | 叉车 | 2 | 国际排放因子 | 3 | 1 | 3 | 6.10 | 0.07% | 0.00 |
| 制冷剂 R22 | 冷干机 | 3 | 测量/质量平衡获得的排放因子 | 1 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 制冷剂 R134a | 冷水机组 | 3 | 测量/质量平衡获得的排放因子 | 1 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 制冷剂 R410A | 空调 | 3 | 测量/质量平衡获得的排放因子 | 1 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| CH4 | 化粪池 | 3 | 国际排放因子 | 1 | 1 | 1 | 10.18 | 0.12% | 0.00 |
| 外购电网电 | 厂内用电设 备 | 1 | 国家排放因子 | 6 | 2 | 12 | 7055.07 | 81.44% | 9.77 |
| 自发光伏电 | 厂内用电设 备 | 1 | 国家排放因子 | 6 | 2 | 12 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 外购热力 | 厂内用热设 备 | 1 | 国家排放因子 | 6 | 2 | 12 | 1592.06 | 18.38% | 2.21 |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 8663.41 | 100.00% | 11.98 |